Как пользоваться глюкометром?

Сахарный диабет характеризуется устойчивым повышением уровня глюкозы в крови, может возникнуть в любом возрасте и продолжается всю жизнь.

Рекомендуется проводить исследование на определение уровня сахара в крови ежегодно. Сделать это может каждый, просто пройдя диспансеризацию или профосмотр. Если же есть предрасположенность к сахарному диабету или поставлен диагноз «преддиабет», то не будет лишним приобрести глюкометр, позволяющий отслеживать уровень сахара в крови самостоятельно.

Как правильно пользоваться глюкометром?

- Проверьте в прокалывателе наличие ланцета, выставьте на шкале необходимый уровень прокола (см. инструкцию к прибору).

- Перед процедурой вымойте руки с мылом теплой водой. В домашних условиях нет необходимости протирать палец спиртом, его пары могут исказить результат измерения.

- Перед проколом извлеките полоску из флакона и вставьте в глюкометр. Готовность глюкометра к работе покажет изображение капли, появившееся на экране.

- Для усиления кровообращения можно слегка помассировать палец от основания к ногтевой пластине. Сильно сдавливать палец не нужно, вместе с кровью можно прихватить часть лимфы или жира, что может негативно сказаться на измерении.

- Для получения более достоверного результата лучше использовать вторую каплю крови, а первую убрать чистым ватным диском.

- После забора крови глюкометр начнет анализировать биоматериал. Этот процесс может занять 4-8 секунд. Если крови оказалось недостаточно, прибор уведомит вас об этом и процедуру придется повторить.

- Для отслеживания показатель изменения сахара в крови запишите результат измерения в дневник.

- Полоски нужно хранить в закрытом флаконе, а сам прибор нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами.

ВАЖНО! Самостоятельно анализ крови проводят только с помощью сертифицированного глюкометра и подходящих именно для этого типа устройства тест-полосок с нормальным сроком годности.